EBО

Industrial Burner

Рекуперативная горелка Ebofire

Рекуперативная горелка Ebofire

-интегрированный в конструкцию горелки теплообменник, для подогрева воздуха с использованием высокотемпературных дымовых газов;

-максимальная экономия энергии до 50%    (в зависимости от области  применения);

- безпламенный режим сжигания, низкий процент выброса загрязняющих веществ, Low NOx

- высокая скорость выхода пламени, 120- 150 метров в секунду;

- розжиг с помощью электрода розжига;

- штуцер охлаждения электрода;

- режим управления импульсный включено/выключено

- ионизационный контроль факела или ультрафиолетовый датчик;

-металлический или керамический теплообменник

-  мощность в диапазоне 15 – 300 кВт

- для промышленных печей, для прямого или косвенного нагрева;

-природный газ, городской газ, коксовый газ, смешанный газ

ЕВО

Industrial Burner

Применение продукции

прямой нагрев: печь с выдвижным подом, печь с роликовым подом, камерная печь,

ЕВО

косвенный нагрев: нагревательная печь с радиационной трубкой или атмосферой, требующей защиты, роликовая печь, печь с сеткой, эмалированная печь, печь для нагрева кремниевой стали, печь для цинкования

Industrial Burner

Система прямого нагрева

- шаровой кран

- газовый электромагнитный клапан

- регулирующий клапан

- шланг

- воздушный электромагнитный клапан

- регулирующий клапан

- шланг

- регулирующий клапан

- шланг

- автомат управления горелкой + трансформатор розжига

- горелка (Ebofire)

- эжектор (Ejector)

- вытяжной трубопровод (AFR)

ЕВО

Industrial

□

WWC-

Система косвенного нагрева

- шаровой кран

- газовый электромагнитный клапан

- регулирующий клапан газ

- шланг

- воздушный электромагнитный клапан

- регулирующий клапан воздух

- шланг

- горелка (Ebofire)

- дымоотводная трубка

- автомат управления + трансформатор розжига

- радиационная труба (SER)

- -пламенная труба  (Fireflex)

| модель | Мощность кВт | GA | LA | LE | A | В | C | D | E | F | G | H ** | I | J | К | L | M | N | 0 | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0М* | 25 | Rpl/2" | Rpl" | 51 | 180 | 86 | 117 | 123 | 200 | 220 | 86 | 540/590/640/690 | 314 | 59 | 149 | 206 | 268 | 304 | 80 | 64 | M8 |
| 1М | 40 | Rpl/2" | Rpl" | 51 | 180 | 86 | 117 | 123 | 200 | 220 | 123 | 540/590/640/690 | 314 | 59 | 149 | 206 | 268 | 304 | 80 | 64 | M8 |
| 2М | 70 | Rpl/2" | Rpl1/2" | 65 | 258 | 118 | 150 | 162 | 266 | 330 | 142 | 540/590/640/690 | 342 | 67 | 170 | 232 | 295 | 332 | 96 | 76 | M8 |
| ЗМ | 120 | Rpl/2" | Rpl1/2" | 65 | 258 | 118 | 150 | 162 | 266 | 330 | 180 | 540/590/640/690 | 342 | 67 | 170 | 232 | 295 | 332 | 96 | 76 | M8 |
| Габаритный GJ>. 4М | 200 | Rpl" | Rp2" | 85 | 350 | 168 | 203 | 209 | 360 | 455 | 228 | 540/590/640/690 | 389 | 79 | 206 | 277 | 345 | 379 | 124 | 94 | MIO |
| 5М | 300 | Rpl" | Rp2" | 85 | 350 | 168 | 203 | 209 | 360 | 455 | 273 | 540/590/640/690 | 389 | 79 | 206 | 277 | 345 | 379 | 124 | 94 | MIO |

1 - металлический теплообменник, при прямом нагревании максимальная температура печи 1100°С ,

максимальная температура печи при косвенном нагревании 1000°С

2-можно выбрать необходимую  длину

| модель | MOЩHOCTb кВт | GA | LA | LE | A | В | C | D | E | F | G | H ** | I | J | К | L | M | N | 0 | P | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0С*; мощность(км/); GA; LA; LE; A; В; C; D; E; F; G; H *; I; J; К; L; M; N; 0; P; Q. ом; 25; Rpl/2"; Rpl"; 51; 180; 86; 117; 123; 200; 220; 86; 540/590/640/690; 314; 59; 149; 206; 268; 304; 80; 64; M8. 1М; 40; Rpl/2"; Rpl"; 51; 180; 86; 117; 123; 200; 220; 123; 540/590/640/690; 314; 59; 149; 206; 268; 304; 80; 64; M8. 2М; 70; Rpl/2"; Rpl1/2"; 65; 258; 118; 150; 162; 266; 330; 142; 540/590/640/690; 342; 67; 170; 232; 295; 332; 96; 76; M8. ЗМ; 120; Rpl/2"; Rpl1/2"; 65; 258; 118; 150; 162; 266; 330; 180; 540/590/640/690; 342; 67; 170; 232; 295; 332; 96; 76; M8. 4М; 200; Rpl"; Rp2"; 85; 350; 168; 203; 209; 360; 455; 228; 540/590/640/690; 389; 79; 206; 277; 345; 379; 124; 94; MIO. 5М; 300; Rpl"; Rp2"; 85; 350; 168; 203; 209; 360; 455; 273; 540/590/640/690; 389; 79; 206; 277; 345; 379; 124; 94; MIO. ос | 25 | Rpl/2" | Rpl" | 51 | 180 | 86 | 117 | 123 | 200 | 220 | 86 | 540/590/640/690 | 314 | 59 | 149 | 206 | 268 | 304 | 80 | 64 | M8 |
| 1С | 40 | Rpl/2" | Rpl" | 51 | 180 | 86 | 117 | 123 | 200 | 220 | 123 | 540/590/640/690 | 314 | 59 | 149 | 206 | 268 | 304 | 80 | 64 | M8 |
| 2С | 70 | Rpl/2" | Rpl1/2" | 65 | 258 | 118 | 150 | 162 | 266 | 330 | 142 | 540/590/640/690 | 342 | 67 | 170 | 232 | 295 | 332 | 96 | 76 | M8 |
| ЗС | 120 | Rpl/2" | Rpl1/2" | 65 | 258 | 118 | 150 | 162 | 266 | 330 | 180 | 540/590/640/690 | 342 | 67 | 170 | 232 | 295 | 332 | 96 | 76 | M8 |
| 4С | 200 | Rpl" | Rp2" | 85 | 350 | 168 | 203 | 209 | 360 | 455 | 228 | 540/590/640/690 | 389 | 79 | 206 | 277 | 345 | 379 | 124 | 94 | MIO |
| 5С | 300 | Rpl" | Rp2" | 85 | 350 | 168 | 203 | 209 | 360 | 455 | 273 | 540/590/640/690 | 389 | 79 | 206 | 277 | 345 | 379 | 124 | 94 | MIO |

1 - керамический теплообменник, при прямом нагревании максимальная температура печи 1300°С , максимальная температура печи при косвенном нагревании 1200°С

2-можно указать длину

Технические параметры

| модель | мощность | скорость пламени | длина пламени | диаметр пламени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) | (m/s) | (mm) | (mm) |
| 0М/С | 25 | 130 | 60 | 120 |
| 1М/С | 40 | 150 | 80 | 140 |
| 2М/С | 70 | 140 | 100 | 200 |
| ЗМ/С | 120 | 150 | 120 | 350 |
| 4М/С | 200 | 140 | 150 | 500 |
| 5М/С | 300 | 150 | 200 | 600 |

Давление газа:

прямой нагрев:

давление газа >60mbar

давление воздуха >50mbar

косвенный нагрев:

давление газа >70mbar

давление воздуха >60mbar

В случае если Вам требуется больше информации , Пожалуйста, свяжитесь с нами

связаться с нами :

ООО «ТЕПЛО-ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»

214018, Россия, Смоленская обл., г Смоленск, пер Ново-Киевский, д. 4Б, офис 332

e-mail: info.tgascompany@gmail.com

ИНН/КИО 6732227392 КПП 673201001

E-mail:   info.tgascompany@gmail.com

Тел.: +7(980)951-88-58

EBO

содержание может быть изменено	Industrial Burner